A0 : MONTAGE AMPLIFICATEUR « NON INVERSEUR»

R

1

R

2

E+

E-

P

N

ligne de masse

S

U

s

U

e

ε =Ud

M

i-

i+

I°/ Etude théorique : Montage amplificateur « non inverseur »  avec une tension continu Ue

Dans toute cette partie théorique, on fait les hypothèses suivantes :

L’ AO est parfait

L’ AO fonctionne en régime linéaire.

- Reproduire le schéma complet sur votre copie.

- Quelle relation peut on écrire entre i+ et i- si on suppose que l’AO est parfait.

- Quelle est la valeur de Ud lorsque l’AO fonctionne en régime linéaire ?

- On note i1  le courant positif traversant R1 de E- vers M et i2 le courant positif traversant R2 de S vers E-. Représenter ces courants sur votre schéma.

- Appliquer la loi des nœuds au point E- pour montrer que i1  = i2     (justifier votre simplification).

- Représenter les flèches des tensions U1 et U2  aux bornes des résistances R1 et R2 en utilisant la convention récepteur.

- Appliquer la loi d'Ohm pour exprimer ces tensions en fonction de i1, R1 et i2, R2

- Utiliser la loi d’additivité des tensions dans la maille ( P, E+, E-, M, N, P) pour montrer que Ue = U1     (justifier vos simplifications).

- Utiliser la loi d’additivité des tensions dans la maille (S, E-, M, S) pour montrer que Us = U1 + U2

- Utiliser les résultats précédents pour montrer que Us = U1 + U1 Χ R2 / R1  et aboutir à  Us = Ue Χ (1 + R2 / R1)

- On choisit R1 = 4700 Ω et R2 = 10000 Ω. Calculer Us / Ue et justifier le nom du montage (amplificateur « non inverseur).

A0 : MONTAGE AMPLIFICATEUR « NON INVERSEUR»

II°/ Etude Pratique : Montage amplificateur « non inverseur »  avec une tension alternative Ue

Réaliser le montage suivant (attention, l’AO doit être alimenté en 1er !!).

R1 = 4700 Ω

R2 = 10000 Ω

Faire vérifier le montage.

- Régler le GBF tel que :  200 Hz ≤ f  ≤ 500 Hz           f ≈ ………….

Voie A

masse oscillo

Voie B

R

1

R

2

E+

E-

S

u

s

u

e

- Appliquer à l’entrée de l’AO, un signal triangulaire, d’amplitude ue max = 2 V.

Contrôler cette valeur avec l’oscilloscope. Appelez le professeur.

- Mesurer sur l’oscilloscope la période des signaux ue et us.

Indiquer vos calcul et commenter les résultats.

- Quelle est la valeur maximale du signal de sortie ( us max ) ?

- Représenter les deux signaux (ue  et us) sur le même graphique, avec les mêmes échelles (calibres ou sensibilités utilisés).

- Calculer la valeur du gain en tension du montage ( us max / ue max )

- Que se passe t-il si on change la forme du signal d’entrée ue ?

Que se passe t-il si on change l’amplitude du signal d’entrée ue ?

Que se passe t-il si on change la fréquence du signal d’entrée ue ?

Appelez le professeur pour valider vos réponses

- Conclure en justifiant le nom du montage (amplificateur « non inverseur).