Caractéristique UL = f (I) d’une Ampoule

- Introduction : une ampoule est constitué d’un filament qui s’échauffe lorsqu’il est parcouru par un courant I. Plus le courant est élevé, plus le filament chauffe et plus l’ampoule brille.

- Réalisation du montage électrique

- Branchez en SERIE : un GENERATEUR, un INTERUPTEUR, une RESISTANCE de 220 , UNE AMPOULE

- Branchez un AMPERMETRE pour mesurer le courant I qui circule dans l’ampoule

- Branchez un VOLTMETRE pour mesurer la tension UL aux bornes de l’ampoule

# APPELEZ LE PROFESSUER POUR VALIDATION

- Schéma du montage : utilisez le plan de la plaquette électrique pour placer les symboles des différents éléments utilisés

- Indiquer les bornes  + et  - du générateur

- Indiquer le sens du courant I

- Représenter avec une flèche la tension UL

- Indiquer la position des bornes COM

- Tableau de mesure

- Placer le curseur de l’alimentation sur la position 12V

- Utiliser le bouton variateur de la gauche vers la droite afin d’obtenir 10 couples de mesures pour UL et I

- Remplir le tableau ci dessous

| UL ( en V ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ( en mA ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tracer la caractéristique UL = f (I)

- Indiquer les échelles utilisées

en abscisse  1 cm 

en ordonnée 1 cm 

- Peut on dire que cette ampoule est un conducteur ohmique ? Pourquoi ?

- Quel est le paramètre physique qui fait varier la résistance de l’ampoule ?