## DS MPI						UTILISATION DE L’OSCILLOSCOPE

SECONDE 13	Samedi 18/11/2006

Générateur de tension continue

(5-6V)

Oscilloscope

A

V

UG

Mesure d’une tension continue

Connecter un « Générateur de tension continue (5-6V) », un « voltmètre », et l'oscilloscope comme indiqué ci-dessous pour observer et mesurer UG :

APPELER LE PROFFESSEUR

- Réglage de l'oscilloscope

- Enclencher YA pour n'observer que la trace de la voie A.

- Régler la base de temps sur 0,1 ms/div.

- Mettre le contacteur de la voie A en position 0 (ou GND).

- Vous observez dans ce cas une trace horizontale qui correspondrait à une tension continue de valeur 0V. On peut utiliser le déplacement vertical  pour déplacer « le zéro » à l’endroit de son choix.

- Ajuster la luminosité et la finesse de cette trace à l'aide des boutons focus et intensity.

- Utiliser le déplacement horizontal  si la trace est décalée à gauche ou à droite.

Justifier le réglage du balayage imposé

APPELER LE PROFFESSEUR

- Justifier votre choix de la sensibilité et votre choix de la position du « zéro ».

- Dessiner l’écran de l’oscilloscope (indiquer les calibres, la position du « zéro »).

- Quelle valeur pouvez vous lire avec l’oscilloscope ?. Détailler les calculs !

- Quel appareil vous semble donner les mesures les plus précises : voltmètre ou oscilloscope ?. Justifier !

Mesure d’une tension alternative

0,495

GBFF

- Quelle est la voie visualisée et pourquoi?

- Que faut-il faire pour voir l'autre voie seule?

- Que faut-il faire pour voir les deux voies en même temps?

- Quelle est la sensibilité verticale de la voie A?

- Calculer Umax : valeur de l'amplitude du signal.

Quel est le réglage de la base de temps?

2 V/div

5 V/div

Quelle est la valeur de la période T? Exprimer cette valeur en seconde.

Oscilloscope

- Appliquer la définition de la fréquence pour calculer f.

- Ce résultat est-il en accord avec le réglage du générateur basses fréquences : calculer l’erreur relative commise et commenter.