Exercices sur la tension électrique

### Exercice 1.

On considère le schéma du montage ci-dessous :

1. Flécher les tensions UAB , UCB ,UDC ,UDA ,UCN, UAP et UAC .

2. Quelle relation peut-on écrire entre UAC , UAB et UCB  ?

3. Quelle relation peut-on écrire entre UAC, UDA et UDC  ?

4. Quelle relation peut-on écrire entre UAB, UCB, UDC et UDA ?

5. En déduire la relation entre UAB, UBC, UCD et UAD ?

6. Donner une relation entre toutes les tensions fléchées qui interviennent dans la maille PABCNP :

7. Même question pour la maille PADCNP :

### Exercice 2.

Soit le schéma suivant :

1. Exprimer UR en fonction de UD et U, puis calculer UR.

2. Quels sont les potentiels :

- du point P ?				du point Q ?

- du point N ?

- du point M ?

### Exercice 3.

On dispose des appareils représentés ci-dessous.

Sur chacun d’eux, entourer le calibre approprié puis cocher les bornes à utiliser pour mesurer une tension continue U de 15 V sur l'un et une tension efficace de 230 V sur l'autre.

### Exercice 4.

1. Au cours d'une expérience, on obtient l'oscillogramme ci-contre (sans tension appliquée, le spot est au milieu de l'écran).

Exprimer puis calculer la période T.

En déduire la fréquence f de la tension visualisée.

Exprimer puis calculer l'amplitude Û.

2. On visualise maintenant une tension triangulaire de fréquence f= 250 Hz et d'amplitude Û= 1V.

Tracer en le justifiant le nouvel oscillogramme obtenu.