Utilisation d'un AO en régime saturé

CAPTEUR ET TEMOIN DE TEMPERATURE



I/ - Rappel : Montage comparateur simple

–

Ud

+

A retenir : Si U2 > U1  Ud …. 0  US = ……….

Si U2 < U1  Ud …. 0  US = ……….

U1

Us

U2

# II/ Capteur de température :

a/ Montage :

UAM

On utilise un générateur de tension continue (UAM = 10,0 V), une résistance de 4,7 kΩ, une thermistance (CTN) et un bain thermostaté :

4,7 kΩ

## V

+

-

A

B

### M

### E+

b/ Manipulation :

Remplir le bain thermostaté d’eau froide (~ 20°C).

Thermomètre

Thermistance

(CTN)

Mettre en route le système de chauffage et l’agitation.

Bain thermostaté

Relever les tensions UAB correspondantes.

Lorsque la manipulation est terminée, arrêter le chauffage.

| θ (° C) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# III°/ Témoin de température :

Sur de nombreux appareils électriques utilisés en chimie tels que l'étuve, la plaque chauffante.... un voyant lumineux s’éteint lorsque la température souhaitée est atteinte. C’est un témoin de température ; la diode au Silicium utilisée en capteur de température et associée à un montage comparateur peut permettre de réaliser un témoin de température. Le témoin oculaire sera une DEL rouge.

a/ Montage :

On utilise le montage précédent que l’on relie à un montage comparateur simple.

UAM = 10,0 V  , tension vérifiée et ajustée avec un multimètre.

Faire les liaisons entre le montage comparateur et le montage de la thermistance (CTN) déjà réalisé au II/.

Placer la DEL rouge à la sortie du comparateur avec la résistance de protection de 1 kΩ.

#### E-

#### S

Ud

B

E+

UAB

CTN

+

U1

-

A

U2

4,7 kΩ

UAM

+

1 kΩ

-

#### M

b/ Questions préliminaires:

S

On souhaite que notre montage électronique fonctionner ainsi :

La DEL rouge doit être allumée si la température est inférieure à la température qr choisie, éteinte si la température est supérieure  à la température qr choisie :

par exemple qr = 30 °C.

D’après le tableau UAB = f(θ), quelle est la valeur de la tension UAB aux bornes de la diode lorsque la température est de 30 °C ?

UAB = …....V

Ecrire la relation entre les tensions UAB, UAM, et U2. 		U2 =………………..

En déduire la valeur de U2 pour cette température (on rappelle que UAM = 10,0 V)

U2 (30°C) = ……..V

Ecrire la relation entre Ud , U2 et U1 .            			Ud =……………..

En déduire la valeur de la tension U1, pour que la tension Ud soit nulle, à la  température de référence donnée.

U1(30°C) = ……..V

c/ Manipulation :

Donner à U1 la valeur trouvée précédemment (tension vérifiée et ajustée avec un multimètre).

Remplir de nouveau le bain thermostaté avec de l’eau froide (~20°C).  Mettre en route le système de chauffage et l’agitation.

Repérer la température pour laquelle la DEL s’éteint.

θexp =

d/ Questions annexes:

- Compléter le tableau ci-dessous :

| θ (° C) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAB (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| US = USM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- D’après le tableau, pour quelle valeur de θ, la valeur U2 – U1 doit-elle théoriquement s'annuler ? 	θth =

- θexp est-elle égale à la température de référence choisie ? Si ce n’est pas le cas, expliquer pourquoi, en faisant l’inventaire de toutes les causes d’erreurs possibles.

Conclure …