# TP 5 / DIODE AU SILICIUM

Le but du TP est de tracer la caractéristique tension-intensité d’une diode au Silicium  I = f (Udiode) et d’en déduire son fonctionnement.

I°/ Expérience :

a/  Montage :

R = 100 Ω

Ualim

Udiode

mA

V

ATTENTION : une diode a une valeur limite d’intensité de courant à ne pas dépasser.

## Faire vérifier le montage

b/ Manipulation :

Sens passant

- Faire varier la valeur de la tension Ualim aux bornes de l’alimentation et lire sur le voltmètre les valeurs correspondantes de la tension Udiode aux bornes de la diode.

- Pour prendre des valeurs négatives, il suffit d’inverser les branchements aux bornes de l’alimentation. Les valeurs de Udiode à sélectionner sont données approximativement : elles peuvent être modifiées.

c/ Tableau de mesures :

| Udiode (V) | -5,0 | - 4,0 | -3,0 | -2,0 | -1,0 | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Udiode (V) | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### I (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II°/ Tracé de la caractéristique :

a/  Tracé du graphique

- Tracer le graphique  I = f (Udiode)  qui  est la  caractéristique  « Tension-Intensité »  de la diode

- « Linéariser » la courbe, en traçant une droite dans la partie de courbe où les points sont à peu près alignés.

b/ Exploitation du graphique :

- Déterminer à partir du graphique linéarisé, la tension seuil US  de la  diode. La tension seuil de la diode est la valeur de la tension aux bornes de la diode pour laquelle le courant commence à passer, de façon non négligeable.

US  =          V

- Déterminer dans la partie linéaire de la caractéristique, la résistance dynamique de la diode.

Rd = Δ UdiodeΔ I =Ud2 − Ud1I2 −I1

Rd =           Ω